PDF Analyzer to narzędzie dedykowane do analizy strukturalnej materiałów amorficznych, szkieł metalicznych oraz cieczy metodą transformacji Fouriera sygnału dyfrakcyjnego. Program przetwarza dwuwymiarowe (2D) obrazy dyfrakcyjne (np. z transmisyjnego mikroskopu elektronowego TEM lub promieniowania synchronicznego), wycina zdefiniowane sektory, wykonuje radialne uśrednianie intensywności, usuwa tło (baseline) i przekształca uzyskany profil z przestrzeni odwrotnej $Q$ do przestrzeni rzeczywistej $r$. Wynikiem końcowym jest funkcja rozkładu par $G(r)$ (PDF), która informuje o odległościach międzyatomowych w badanej próbce.

## Wyjaśnienie parametrów z panelu użytkownika

### 1. Wycinanie obrazu i Pozycjonowanie środka

- Rozmiar wycinka (crop): Określa rozmiar kwadratowego obszaru (w pikselach) wyciętego wokół środka obrazu. Pozwala odrzucić brzegi kadru, gdzie nie ma już użytecznego sygnału.

- Przesunięcie X / Y: Pozwala na ręczne, precyzyjne wycentrowanie siatki analizy względem środka wiązki pierwotnej (tzw. zero-beam).

- Promień okręgu pomocniczego: Wyświetla na obrazie cyjanowy okrąg, który ułatwia operatorowi idealne dopasowanie środka do pierścieni dyfrakcyjnych.

### 2. Analizowany sektor i Maskowanie

- Kąt bazowy: Definiuje kierunek (oś), wzdłuż którego wycinane są dwa przeciwległe sektory kołowe do analizy.

- Pół-szerokość sektora (°): Określa rozwarcie kątowe sektorów. Szerszy sektor to lepsze uśrednianie statystyczne (gładszy profil), ale mniejsza rozdzielczość kierunkowa (istotna przy próbkach teksturowanych).

- Włącz maskę dla sektora 1 / 2 & Maska od środka: Pozwala wyciąć centralną część sektora (w pikselach) niezależnie dla obu stron. Służy do eliminacji obszaru przesłony wiązki (beamstop) lub nasyconego pliku centralnego.

### 3. Parametry analizy (Najważniejsze)

- Q min / Q max ($\mathring{\text{A}}^{-1}$): Zakres wektora rozpraszania $Q$ poddawany transformacji Fouriera. $Q_{\text{max}}$ ogranicza rozdzielczość przestrzenną – wyższe $Q_{\text{max}}$ daje ostrzejsze piki w przestrzeni rzeczywistej, ale zbyt wysokie może wprowadzić szum.

- Tryb normalizacji: * Relative contrast ($C(Q)$): Normalizuje sygnał jako względne oscylacje względem tła. Bezpieczna metoda przy braku znajomości dokładnego składu chemicznego i czynników atomowych.

  - *Approximate $S(Q)$: * Przybliża fizyczny czynnik strukturalny, kotwicząc sygnał do jedności w obszarze wysokich wartości $Q$.

- Metoda tła:

  - Gauss: Szybkie wygładzanie filtrem o szerokości zdefiniowanej przez % liczby punktów Q.

  - ALS (Asymmetric Least Squares): Zaawansowany algorytm dopasowujący gładką linię bazową, która "przykleja się" do dolnej obwiedni sygnału, idealna dla szerokich rozmytych maksimów szkieł metalicznych. Parametr $\log_{10}(\lambda)$ odpowiada za gładkość (sztywność) linii, a Asymetria $p$ steruje siłą docisku do minimów.

- Korekta tła (Background Offset): Mnożnik podnoszący lub obniżający wyznaczone tło w celu skorygowania głębokości dolin między pikami.

- Zakres high-Q do normalizacji (%): Końcowy fragment wykresu $Q$, na którym program zakłada, że oscylacje strukturalne wygasły, służący do wyrównania poziomu sygnału.

- Siła okna Lorcha: Funkcja okna tłumiąca skokowo ucięty sygnał przy $Q_{\text{max}}$. Zapobiega powstawaniu sztucznych oscylacji wokół pików (termination ripples). Wartość 1.0 oznacza pełne wygaszenie sygnału na końcu zakresu.

- Parametry wyszukiwania pików (r min, distance, prominence): Filtry matematyczne dla funkcji find_peaks, które decydują, jak wysokie, jak daleko od siebie i od jakiej odległości $r$ maksima w $G(r)$ mają być automatycznie oznaczane etykietami na wykresie.

## Co widzimy na wykresach?

Aplikacja generuje dwa okna graficzne:

### Wykres 1: Obraz dyfrakcyjny z sektorami (Po lewej)

Przedstawia surowy obraz w skali logarytmicznej (dla lepszej widoczności słabych pierścieni). Kolorem cyjanowym nałożone są granice obszarów, z których program pobiera dane. Obszary odcięte maskami (np. wokół środka) są zaczernione. Czerwony plus wskazuje wyznaczony środek geometrii.

### Wykres 2: Profil Q i funkcja G(r) (Po prawej, trzy panele)

- Profil sektorowy $I(Q)$ i tło (Górny panel):

Czarna linia to uśredniony profil intensywności dyfrakcji w funkcji wektora $Q$. Pomarańczowa linia to wyznaczone tło (Background). Dla materiałów amorficznych (jak badany $\text{Mg}_{61}\text{Cu}_{28}\text{Gd}_{11}$) widoczne są tu szerokie, rozmyte maksima (tzw. amorphous halos), a nie ostre piki krystaliczne.

- $C(Q)$ lub $S(Q)$ po normalizacji high-Q (Środkowy panel):

Przedstawia czysty sygnał strukturalny wyciągnięty z dyfrakcji po odjęciu tła. Prawidłowy sygnał powinien oscylować wokół linii $0.0$ (dla $C(Q)$) lub $1.0$ (dla $S(Q)$). Amplituda tych oscylacji musi maleć wraz ze wzrostem $Q$, co odzwierciedla zanik uporządkowania na dużych odległościach.

- Funkcja w przestrzeni rzeczywistej $G(r)$ (Dolny panel):

Ostateczny wynik analizy PDF. Oś pozioma to odległość w przestrzeni rzeczywistej wyrażona w angstremach ($1\ \mathring{\text{A}} = 0.1\ \text{nm}$).

  - Pozycje pików oznaczają najczęściej występujące odległości między atomami (maksima sfer koordynacyjnych). Pierwszy złożony pik (z ramieniem) w okolicy $2.6\text{–}3.2\ \mathring{\text{A}}$ pokazuje odległości najbliższych sąsiadów (korelacje par atomów $\text{Cu-Cu}$, $\text{Mg-Cu}$, $\text{Mg-Mg}$ i $\text{Mg-Gd}$).

  - Kolejne piki (powyżej $5\ \mathring{\text{A}}$) to druga i trzecia sfera koordynacyjna (uporządkowanie średniego zasięgu - MRO).

  - Spłaszczenie wykresu powyżej $10\text{–}12\ \mathring{\text{A}}$ potwierdza brak uporządkowania dalekiego zasięgu (fizyczny dowód amorficzności).